项目需求：

| 序号 | 设备名称 | 配置规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务汇聚交换机 | 1.交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps； 2. 配置冗余主控，冗余电源、100G光口≥2个、40GE光口≥4个、万兆光口≥120个、千兆电口≥96个、1根100G堆叠线缆，满配光模块。 | 8台 |
| 2 | 楼层框式交换机 | 1.交换容量≥60Tbps，包转发率≥51200Mpps； 2.配置冗余主控，冗余电源、40G光口≥4个、10GE光口≥96个、千兆电口≥48个、1根40G堆叠线缆，满配光模块。 | 16台 |
| 3 | 全光接入交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；配置冗余电源、10GE光口≥48个、100GE光口≥8个、1根100G堆叠线缆，满配光模块。 | 16台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；千兆电口≥48个、万兆光口≥4个，满配光模块，1根10G堆叠线缆，满配光模块。 | 150台 |
| 5 | 24口POE交换机 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥290Mpps；千兆电口≥24个、万兆光口≥4个，满配光模块，支持90W POE++供电。 | 16台 |