| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自习桌 | 800*550*1600 | 台 | 13 | 自习桌含工位、吊柜、内嵌灯带、变压器、插座、插座安装接电。 |
| 吊柜 |  | 米 | 9 |  |
| 内嵌灯带 |  | 米 | 13 |  |
| 变压器 |  | 只 | 3 |  |
| 插座 |  | 项 | 1 |  |
| 椅子 |  | 个 | 13 |  |

技术参数

- 柜体基材：18mm厚ENF级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合GB 18580-2017ENF 级标准。

- 背板材质：5mm 厚中纤板(密度板)，含水率6%-10%，抗弯强度≥20MPa。

3、柜门材质：18mm厚ENF级实木颗粒板，同柜体基材，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

4、板材饰面：三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨转数≥6000转，耐刮擦、耐污、易清洁。

5、封边工艺：柜体、柜门均采用2mm厚PVC封边条，全自动封边机封边，无崩边、无脱胶，封边牢固度符合 QB/T 4078-2010标准。

6、五金配件：采用品牌铰链（开合次数≥50000次，阻尼缓冲设计)、滑轨(承重≥30kg，推拉顺畅无异响)。

7、结构工艺：采用三合一连接件固定，柜体结构稳定，可拆装，满足再次搬运需求。